主要工业技术经济指标目录

说  　　 明

一、为反映我国主要工业生产的技术水平和经济效益状况,为国家和地区、各行业进行宏观决策,制定发展规划提供依据,特编制《主要工业技术经济指标目录》。

二、本目录为工业企业填报第一次全国经济普查试点《主要工业技术经济指标》表专用。目录共分为十一大类,凡列入该表普查范围的工业企业和单位,不受部门、行业、地区的限制,只要从事本目录所规定的工业生产活动,均应按目录规定的指标、代码、计算单位和计算依据填报。

三、本目录的每一个指标有4位代码,前3位为顺序码,最后1位为校验码,企业一律按目录规定的4位代码填报。

四、技术经济指标一般要求保留两位小数。

| 指 标 名 称 | 代码 | 计算单位 | 换算系数 | 计 算 根 据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 子 项 |  | 母 项 |  |
|  |  |  |  | 名 称 | 计量单位 | 名 称 | 计量单位 |
| 一、电力工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发电标准煤耗 | 0011 | 克/千瓦·时 | 1000 | 发电耗用标准煤量 | 千克 | 发电量 | 千瓦·时 |
| 供电标准煤耗 | 0020 | 克/千瓦·时 | 1000 | 发电耗用标准煤量 | 千克 | 发电量－发电厂用电量 | 千瓦时 |
| 发电厂用电率 | 0031 | % |  | 发电厂用电量 | 千瓦时 | 发电量 | 千瓦时 |
| 线路损失率 | 0040 | % |  | 线路损失电量 | 千瓦时 | 发电量 | 千瓦时 |
| 发电设备平均利用小时 | 0051 | 小时 |  | 发电量 | 千瓦时 | 发电设备平均容量 | 千瓦 |
| 水电设备平均利用小时 | 0060 | 小时 |  | 发电量 | 千瓦时 | 发电设备平均容量 | 千瓦 |
| 火电设备平均利用小时 | 0071 | 小时 |  | 发电量 | 千瓦时 | 发电设备平均容量 | 千瓦 |
| 二、煤炭工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产掘进率 | 0080 | 米/万吨 |  | 报告期生产掘进进尺 | 米 | 报告期矿井产量 | 万吨 |
| 开拓掘进率 | 0091 | 米/万吨 |  | 报告期开拓巷道进尺 | 米 | 报告期全年矿井产量 | 万吨 |
| 原煤生产人员效率 | 0100 | 吨/工 |  | 报告期原煤总产量 (不含基建工程煤_) | 吨 | 报告期原煤生产人员实际工作日数 | 工日 |
| 商品煤灰分 | 0111 | % |  | 报告期商品煤灰份量 | 吨 | 报告期商品煤量 | 吨 |
| 商品煤含矸率 | 0120 | % |  | 报告期商品煤中的矸石量 | 吨 | 报告期商品煤量 | 吨 |
| 洗精煤产率 | 0131 | % |  | 报告期洗出精煤数量 | 吨 | 报告期入洗原煤数量 | 吨 |
| 综合电力单耗 | 0140 | 千瓦·时/吨 |  | 报告期企业综合用电量 | 万千瓦时 | 报告期企业原煤总产量 | 万吨 |
| 矿井可采储量 | 0151 | 万吨/万吨 |  | 工业储量中,预计可以采出来的储量 | 万吨 | 本矿山煤炭总储量 | 万吨 |
| 矿井回采率 | 0160 | % |  | 报告期矿井采出量 | 吨 | 报告期矿井采出量+矿井损失量 | 吨 |
| 三、钢铁工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)企业综合指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 吨钢综合能耗 | 0171 | 千克/吨 |  | 企业自耗能源量 | 千克标准煤 | 粗钢合格产出量 | 吨 |
| 全部从业人员人均产钢量 | 0180 | 吨/人 |  | 粗钢合格产出量 | 吨 | 全部从业人员年平均人数 | 人 |
| (二)主要工序指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 炼铁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高炉有效容积利用系数 | 0191 | 吨/立方米·日 |  | 生铁折合合格产出量 | 吨 | 高炉有效容积×规定工作日数 | 立方米·日 |
| 人造富铁矿消耗 | 0200 | 千克/吨 |  | 人造富铁矿耗用量 | 千克 | 生铁合格产出量 | 吨 |
| 入炉铁矿品位 | 0211 | % |  | 入炉铁矿含铁总量 | 吨 | 入炉铁矿实物总量 | 吨 |
| 入炉焦比 | 0220 | 千克/吨 |  | 干焦耗用量 | 千克 | 生铁合格产出量 | 吨 |
| 喷煤比 | 0231 | 千克/吨 |  | 煤粉耗用量 | 千克 | 生铁合格产出量 | 吨 |
| 炼铁工序单位能耗 | 0240 | 千克/吨 |  | 炼铁工序净耗能量 | 千克标准煤 | 生铁合格产出量 | 吨 |
| 炼铁新水消耗 | 0251 | 立方米/吨 |  | 炼铁工序新水耗用量 | 立方米 | 生铁合格产出量 | 吨 |
| 炼铁从业人员实物劳产率 | 0260 | 吨/人 |  | 生铁合格产出量 | 吨 | 炼铁从业人员平均人数 | 人 |
| 炼钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转炉炼钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转炉日历利用系数 | 0271 | 吨/公称吨·日 |  | 转炉钢合格产出量 | 吨 | 转炉公称吨×日历日数 | 公称吨·日 |
| 转炉钢生铁消耗 | 0280 | 千克/吨 |  | 入炉生铁耗用量 | 千克 | 转炉钢合格产出量 | 吨 |
| 转炉钢废钢铁消耗 | 0291 | 千克/吨 |  | 入炉废钢铁耗用量 | 千克 | 转炉钢合格产出量 | 吨 |
| 转炉钢合金料消耗 | 0300 | 千克/吨 |  | 入炉合金料耗用量 | 千克 | 转炉钢合格产出量 | 吨 |
| 转炉钢工序单位能耗 | 0311 | 千克/吨 |  | 转炉炼钢工序净耗能量 | 千克标准煤 | 转炉钢合格产出量 | 吨 |
| 转炉炼钢新水消耗 | 0320 | 立方米/吨 |  | 转炉炼钢工序新水耗用量 | 立方米 | 转炉钢合格产出量 | 吨 |
| 转炉炼钢从业人员实物劳产率 | 0331 | 吨/人 |  | 转炉钢合格产出量 | 吨 | 变压器容量×日历日数 | 人 |
| 电炉炼钢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电炉日历利用系数 | 0340 | 吨/兆伏安·日 |  | 电炉钢合格产出量 | 吨 | 变压器容量×日历日数 | 兆伏安·日 |
| 电炉钢生铁消耗 | 0351 | 千克/吨 |  | 入炉生铁耗用量 | 千克 | 电炉钢合格产出量 | 吨 |
| 电炉钢废钢铁消耗 | 0360 | 千克/吨 |  | 电炉废钢铁耗用量 | 千克 | 电炉钢合格产出量 | 吨 |
| 电炉钢合金料消耗 | 0371 | 千克/吨 |  | 电炉合金料耗用量 | 千克 | 电炉钢合格产出量 | 吨 |
| 电炉钢工序单位能耗 | 0380 | 千克/吨 |  | 电炉炼钢工序净耗能量 | 千克标准煤 | 电炉钢合格产出量 | 吨 |
| 电炉炼钢新水消耗 | 0391 | 立方米/吨 |  | 电炉炼钢工序新水耗用量 | 立方米 | 电炉钢合格产出量 | 吨 |
| 电炉电力消耗 | 0400 | 千瓦·时/吨 |  | 电炉炼钢电力耗用量 | 千瓦·时 | 电炉钢合格产出量 | 吨 |
| 电炉炼钢从业人员实物劳产率 | 0411 | 吨/人 |  | 电炉钢合格产出量 | 吨 | 电炉炼钢从业人员平均人数 | 人 |
| 连铸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 连铸比 | 0420 | % |  | 连铸坯合格产出量 | 吨 | 粗钢合格产出量 | 吨 |
| 转炉连铸比 | 0431 | % |  | 转炉连铸坯合格产出量 | 吨 | 转炉钢合格产出量 | 吨 |
| 电炉连铸比 | 0440 | % |  | 电炉连铸坯合格产出量 | 吨 | 电炉钢合格产出量 | 吨 |
| 连铸坯钢水收得率 | 0451 | % |  | 连铸坯合格产出量 | 吨 | 浇连铸坯耗用合格钢水量 | 吨 |
| 连铸机台时合格产出量 | 0460 | 吨/时 |  | 连铸坯合格产出量 | 吨 | 连铸机实际作业时间 | 小时 |
| 方坯连铸机台时合格产出量 | 0471 | 吨/时 |  | 方坯连铸坯合格产出量 | 吨 | 方坯连铸机实际作业时间 | 小时 |
| 板坯连铸机台时合格产出量 | 0480 | 吨/时 |  | 板坯连铸坯合格产出量 | 吨 | 板坯连铸机实际作业时间 | 小时 |
| 圆坯连铸机台时合格产出量 | 0491 | 吨/时 |  | 圆坯连铸坯合格产出量 | 吨 | 圆坯连铸机实际作业时间 | 小时 |
| 矩形坯连铸机台时合格产出量 | 0500 | 吨/时 |  | 矩形坯连铸坯合格产出量 | 吨 | 矩形坯连铸机实际作业时间 | 小时 |
| 钢加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢锭和连铸坯至钢材综合成材率 | 0511 | % |  | 钢材合格产出量 | 吨 | 耗用钢锭、连铸坯量 | 吨 |
| 钢加工工序单位能耗 | 0520 | 千克/吨 |  | 钢加工工序净耗能量 | 千克标准煤 | 钢加工产品合格产出量 | 吨 |
| 钢加工用新水消耗 | 0531 | 立方米/吨 |  | 钢加工工序新水耗用量 | 立方米 | 钢加工产品合格产出量 | 吨 |
| 钢加工从业人员实物劳产率 | 0540 | 吨/人 |  | 钢加工产品合格产出量 | 吨 | 钢加工从业人员平均人数 | 人 |
| 四、有色金属工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜冶炼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜冶炼总回收率 | 0551 | % |  | 电(精)铜含量 | 吨 | 消耗物料含铜量 | 吨 |
| 粗铜冶炼回收率 | 0560 | % |  | 粗铜含铜量 | 吨 | 消耗物料含铜量 | 吨 |
| 铜电解回收率 | 0571 | % |  | 电铜含铜量 | 吨 | 消耗物料含铜量 | 吨 |
| 粗铜综合能耗(折标准煤) | 0580 | 千克/吨 | 1000 | 能源消耗总量 | 吨 | 粗铜产量 | 吨 |
| 铜冶炼综合能耗(折标准煤) | 0591 | 千克/吨 | 1000 | 能源消耗总量 | 吨 | 电(精)铜产量 | 吨 |
| 电铜直流电耗 | 0600 | 千瓦·时/吨 | 1000 | 直流电消耗量 | 千千瓦时 | 电铜产量 | 吨 |
| 铅冶炼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅冶炼总回收率 | 0611 | % |  | 电铅含铅量 | 吨 | 消耗物料含铅量 | 吨 |
| 粗铅冶炼总回收率 | 0620 | % |  | 粗铅含铅量 | 吨 | 消耗物料含铅量 | 吨 |
| 铅冶炼综合能耗(折标准煤) | 0631 | 千克/吨 | 1000 | 能源消耗总量 | 吨 | 电铅部产量 | 吨 |
| 电铅直流电耗 | 0640 | 千瓦·时/吨 | 1000 | 直流电消耗量 | 千千瓦时 | 析出铅产量 | 吨 |
| 锌冶炼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸馏锌总回收率 | 0651 | % |  | 蒸馏锌含锌量 | 吨 | 消耗物料含锌量 | 吨 |
| 精馏锌总回收率 | 0660 | % |  | 精馏锌含锌量 | 吨 | 消耗物料含锌量 | 吨 |
| 电锌总回收率 | 0671 | % |  | 锌产品含锌量 | 吨 | 消耗物料含锌量 | 吨 |
| 电锌直流电耗 | 0680 | 千瓦·时/吨 | 1000 | 消耗直流电量 | 千千瓦时 | 析出锌产量 | 吨 |
| 蒸馏锌综合能耗(折标准煤) | 0691 | 千克/吨 | 1000 | 标准煤消耗量 | 吨 | 蒸馏锌产量 | 吨 |
| 精馏锌综合能耗(折标准煤) | 0700 | 千克/吨 | 1000 | 标准煤消耗量 | 吨 | 精锌产量 | 吨 |
| 电锌综合能耗(折标准煤) | 0711 | 千克/吨 | 1000 | 标准煤消耗量 | 吨 | 电锌产品产量 | 吨 |
| 铝冶炼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧化铝总回收率 | 0720 | % |  | 产品中含Al2O量 | 吨 | 投入物料含Al2O3量 | 吨 |
| 氧化铝综合能耗(折标准煤) | 0731 | 千克/吨 | 1000 | 消耗能源总量(标准煤) | 吨 | 氧化铝产量 | 吨 |
| 铝锭综合能耗(折标准煤) | 0740 | 千克/吨 | 1000 | 综合消耗能源总量(标准煤) | 吨 | 铝锭产量 | 吨 |
| 原铝(铝液)直流电耗 | 0751 | 千瓦·时/吨 | 1000 | 消耗直流电量 | 千千瓦时 | 原铝(铝液)实际产量 | 吨 |
| 铝锭综合交流电耗 | 0760 | 千瓦·时/吨 | 1000 | 综合消耗交流电量 | 千千瓦时 | 铝锭产量 | 吨 |
| 铜加工材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工材综合成品率 | 0771 | % |  | 加工材产量 | 吨 | 加工净投料量 | 吨 |
| 加工材金属消耗 | 0780 | 千克/吨 | 1000 | 金属消耗量 | 吨 | 加工材产量 | 吨 |
| 加工材综合电耗 | 0791 | 千瓦·时/吨 | 1000 | 电力消耗总量 | 千千瓦时 | 加工材产量 | 吨 |
| 加工材综合能耗(折标准煤) | 0800 | 千克/吨 | 1000 | 能源消耗量 | 吨 | 加工材产量 | 吨 |
| 铝加工材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工材综合成品率 | 0811 | % |  | 加工材产量 | 吨 | 加工净投料量 | 吨 |
| 加工材金属消耗 | 0820 | 千克/吨 | 1000 | 金属消耗量 | 吨 | 加工材产量 | 吨 |
| 加工材综合电耗 | 0831 | 千瓦·时/吨 | 1000 | 电力消耗总量 | 千千瓦时 | 加工材产量 | 吨 |
| 加工材综合能耗(折标准煤) | 0840 | 千克/吨 | 1000 | 能源消耗量 | 吨 | 加工材产量 | 吨 |
| 五、石油开采业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 油田原油商品率 | 0851 | % |  | 原油商品量 | 吨 | 原油产量 | 吨 |
| 油田原油生产自用率 | 0860 | % |  | 企业原油生产自用量 | 吨 | 原油产量 | 吨 |
| 油田原油损耗率 | 0871 | % |  | 原油损耗量 | 吨 | 原油产量 | 吨 |
| 油井利用率 | 0880 | % |  | 开井数 | 吨 | 采油井数-计划关井数 | 吨 |
| 注水井利用率 | 0891 | % |  | 注水井开井数 | 吨 | 全部注水井数-计划关井数 | 吨 |
| 原油(气)生产用电单耗 | 0900 | 千瓦·时/吨 | 10000 | 生产总耗电量 | 万千瓦时 | 原油(气)产量 | 吨 |
| 气井利用率 | 0911 | % |  | 开井数 | 井次 | 采气井数-计划关井数 | 井次 |
| 天然气商品率 | 0920 | % |  | 天然气商品量 | 万立方米 | 天然气产量 | 万立方米 |
| 天然气生产自用率 | 0931 | % |  | 企业天然气生产自用量 | 万立方米 | 天然气产量 | 万立方米 |
| 天然气损耗率 | 0940 | % |  | 天然气损耗量 | 万立方米 | 天然气产量 | 万立方米 |
| 六、石油加工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽煤柴润总收率 | 0951 | % |  | 汽、煤、柴、润总量 | 吨 | 原油及外购原料加工量 | 吨 |
| 石油产品轻油收率 | 0960 | % |  | 石油产品轻油产量 (汽油、煤油、柴油、溶剂油、化工轻油、石油芳烃、洗涤剂原料) | 吨 | 原油及外购原料加工量 | 吨 |
| 原油产品综合商品率 | 0971 | % |  | 石油产品商品量 | 吨 | 原油及外购原料加工量 | 吨 |
| 原油加工损失率 | 0980 | % |  | 全厂加工损失量 | 吨 | 原油及外购原料加工量 | 吨 |
| 加工一吨原油耗新鲜水 | 0991 | 吨/吨 |  | 炼油系统新鲜水消耗量 | 吨 | 原油及外购原料加工量 | 吨 |
| 加工一吨原油耗电 | 1000 | 千瓦·时/吨 | 10000 | 炼油系统电消耗量 | 万千瓦时 | 原油及外购原料加工量 | 吨 |
| 加工一吨原油耗燃料油 | 1011 | 千克/吨 | 1000 | 炼油系统燃料油消耗量 | 吨 | 原油及外购原料加工量 | 吨 |
| 加工一吨原油耗燃料气 | 1020 | 千克/吨 | 1000 | 炼油系统燃料气消耗量 | 吨 | 原油及外购原料加工量 | 吨 |
| 加工一吨原油综合能耗(标油) | 1031 | 千克/吨 | 1000 | 综合能源消耗量 | 吨 | 原油及外购原料加工量 | 吨 |
| 七、化学工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电解烧碱(离子膜液碱) |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗原盐(折100%) | 1040 | 千克/吨 | 1000 | 原盐(100%)消耗总量 其生产过程中的自用碱应还原为原盐计算在消耗总量中,但蒸发析出盐返回使用时,不再计入原盐消耗总量 | 吨 | 离子膜液碱(折100%)产量 (不包括自用碱量) | 吨 |
| 耗直流电(折标准电流密度) | 1051 | 千瓦·时/吨 | 10000 | 直流电(折3000A/m2)消耗总量 其中电流密度每增减100A/m2,则标准直流电耗减增14千瓦小时/吨 | 万千瓦时 | 离子膜液碱(折100%)产量 不包括自用碱量 | 吨 |
| 电解烧碱(隔膜法液碱) |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗原盐(折100%) | 1060 | 千克/吨 | 1000 | 原盐(100%)消耗总量 原盐总消耗量中包括生产过程中自用碱还原为原盐的量,蒸发析出盐返回使用时,不再计入原盐消耗量中 | 吨 | 隔膜法液碱产量(折100%) 不包括自用碱量 | 吨 |
| 耗直流电(折标准电流密度) | 1071 | 千瓦·时/吨 | 10000 | 金属阳极:直流电(折1300A/ m2)消耗总量 其中电流密度每增减100A/m2,则标准直流电耗减增42千瓦小时/吨。石墨阳极:直流电(折800A/m2)消耗总量。其中电流密度每增减100A/m2,则标准直流电耗减增70千瓦小时/吨 | 万千瓦时 | 隔膜法液碱产量(折100%) 不包括自用碱量 | 吨 |
| 电石 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗碳素原料(折84%) | 1080 | 千克/吨 | 1000 | 耗碳素原料(折固定碳84%)入炉消耗总量 包括焦炭、石油焦、白煤等碳素原料投炉量 | 吨 | 电石产量(折发气量300升/千克) | 吨 |
| 耗生石灰(折92%) | 1091 | 千克/吨 | 1000 | 生石灰(折92%)入炉消耗总量(不包括破碎损失) | 吨 | 电石产量(折发气量300升/千克) | 吨 |
| 耗电炉电 | 1100 | 千瓦·时/吨 | 10000 | 电炉工艺用电消耗总量 包括炉眼烧穿用电,不包括动力电 | 万千瓦时 | 电石产量(折发气量300升/千克) | 吨 |
| 纯碱(氨碱法) |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 | 1111 | % |  | 纯碱合格产品总量 | 吨 | 纯碱(合格产品总量+不合格品总量) | 吨 |
| 一级品率 | 1120 | % |  | 纯碱一级品产量 | 吨 | 纯碱合格产品总量 | 吨 |
| 耗原盐(100%) | 1131 | 千克/吨 | 1000 | 原盐(折100%)消耗总量 以实际上密度为准,不计返石量。不包括海水化盐带入的盐量 | 吨 | 纯碱产量 | 吨 |
| 耗石灰石(100%) | 1140 | 千克/吨 | 1000 | 石灰石(折100%)消耗总量 以实际上窑量为准,不计返石量 | 吨 | 纯碱产量 | 吨 |
| 耗氨(100%) | 1151 | 千克/吨 | 1000 | 氨(折100%)消耗总量 | 吨 | 纯碱产量 | 吨 |
| 耗电 | 1160 | 千瓦小时/吨 | 10000 | 电消耗总量 | 万千瓦时 | 纯碱产量 | 吨 |
| 工人实物劳动生产率 | 1171 | 吨/人 |  | 纯碱产量 | 吨 | 从领运料开始到成品包装到库为止所占用的人数 还包括为纯碱服务的石灰生产,CO2压缩机以及排除生产中废弃物所占用的人数 | 人 |
| 黄磷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗磷矿石(折30%) | 1180 | 千克/吨 | 1000 | 磷矿石消耗总量(折30%) | 吨 | 黄磷产量 | 吨 |
| 耗焦炭(折84%) | 1191 | 千克/吨 | 1000 | 焦炭消耗总量(折84%) | 吨 | 黄磷产量 | 吨 |
| 耗磷炉电 | 1200 | 千瓦小时/吨 | 10000 | 黄磷炉消耗交流电总量 | 万千瓦时 | 黄磷产量 | 吨 |
| 合成氨(引进装置) |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗原料天然气 | 1211 | 立方米/吨 | 10000 | 原料天然气消耗总量 包括加热转化炉耗用的燃料气,但不包括蒸汽锅炉耗用的燃料气 | 万立方米 | 合成氨产量 | 吨 |
| 耗原料轻油 | 1220 | 千克/吨 | 1000 | 原料轻油消耗总量 只包括用于造气的原料轻油,不包括用作蒸汽锅炉的燃料 | 吨 | 合成氨产量 | 吨 |
| 耗原料重油 | 1231 | 千克/吨 | 1000 | 原料重油消耗总量 只包括用于造气的原料重油,不包括用作蒸汽锅炉的燃料 | 吨 | 合成氨产量 | 吨 |
| 耗电 | 1240 | 千瓦小时/吨 | 10000 | 合成氨耗电总量 | 万千瓦时 | 合成氨产量 | 吨 |
| 工人实物劳动生产率 | 1251 | 吨/人 |  | 合成氨产量 | 吨 | 用工人数 从原料运送开始到液氨库为止占用的 | 人 |
| 合成氨(国内大中型装置) |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗白煤,焦炭(折84%) | 1260 | 千克/吨 | 1000 | 入炉白煤或焦炭(折固定炭84%)消耗总量 但返焦(二炭)不能折煤,焦从消耗量中扣除。氨联醇企业,粗醇(100%)与氨共同的物料,按1.1:1的比例分摊 | 吨 | 合成氨产量 | 吨 |
| 耗重油 | 1271 | 千克/吨 | 1000 | 用于造气的重油消耗总量 不包括用作锅炉燃料的重油 | 吨 | 合成氨产量 | 吨 |
| 耗电 | 1280 | 千瓦小时/吨 | 10000 | 电消耗总量 包括从原料场,库运料开始到氨库止各工序用电 | 万千瓦时 | 合成氨产量 | 吨 |
| 尿素(引进装置) |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均含氮量 | 1291 | % |  | 各批(尿素实物量×实际含氮量)之和(包括不合格品数量) | 吨 | 各批尿素实物量之和 (包括不合格品数量) | 吨 |
| 耗液氨 | 1300 | 千克/吨 | 1000 | 液氨消耗总量 | 吨 | 尿素(实物)产量 | 吨 |
| 耗电 | 1311 | 千瓦小时/吨 | 10000 | 尿素耗电总量 | 万千瓦时 | 尿素(实物)产量 | 吨 |
| 工人实物劳动生产率 | 1320 | 吨/人 |  | 尿素产量 | 吨 | 用工人数 包括二氧化碳压缩、高低压泵房、循环、蒸发、造粒、扒料、包装等工序占用的人员 | 人 |
| 尿素(国内大中型) |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗液氨 | 1331 | 千克/吨 | 1000 | 液氨消耗总量 不包括过剩氨回收量和副产耗氨量 | 吨 | 尿素(实物)产量 | 吨 |
| 耗电 | 1340 | 千瓦小时/吨 | 10000 | 尿素消耗电总量 | 万千瓦时 | 尿素(实物)产量 | 吨 |
| 磷酸一铵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗磷粉矿(折30%) | 1351 | 千克/吨 | 1000 | 磷矿粉(折30%)消耗总量 | 吨 | 磷酸一铵(实物)产量 | 吨 |
| 耗磷酸(100%) | 1360 | 千克/吨 | 1000 | 磷酸(折100%)消耗总量 | 吨 | 磷酸一铵(实物)产量 | 吨 |
| 耗氨(折100%) | 1371 | 千克/吨 | 1000 | 液氨(折100%)消耗总量 | 吨 | 磷酸一铵(实物)产量 | 吨 |
| 耗硫酸(100%) | 1380 | 千克/吨 | 1000 | 硫酸(折100%)消耗总量 | 吨 | 磷酸一铵(实物)产量 | 吨 |
| 工人实物劳动生产率 | 1391 | 吨/人 |  | 磷酸一铵(实物)产量 | 吨 | 从原料运送到包装入库等岗位占用的人数 | 人 |
| 磷酸二铵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗磷粉矿(折30%) | 1400 | 千克/吨 | 1000 | 磷矿粉(折30%)消耗总量 | 吨 | 磷酸二铵(实物)产量 | 吨 |
| 耗磷酸 | 1411 | 千克/吨 | 1000 | 磷酸(折100%)消耗总量 | 吨 | 磷酸二铵(实物)产量 | 吨 |
| 耗氨(折100%) | 1420 | 千克/吨 | 1000 | 液氨(折100%0消耗总量 | 吨 | 磷酸二铵(实物)产量 | 吨 |
| 乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙烯装置乙烯收率 | 1431 | % |  | 乙烯产量 | 吨 | 装置原料投入量 | 吨 |
| 乙烯燃动能耗(标油) | 1440 | 千克/吨 | 1000 | 装置消耗的所有燃料动力折标油 | 吨 | 乙烯产量 | 吨 |
| 聚氯乙烯(氧氯化法) |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 | 1451 | % |  | 聚氯乙烯合格产品总量 | 吨 | 聚氯乙烯(合格产品总量+不合格品总量) | 吨 |
| 一级品率 | 1460 | % |  | 聚氯乙烯一级品产量 | 吨 | 聚氯乙烯合格产品总量 | 吨 |
| 耗氯乙烯 | 1471 | 千克/吨 | 1000 | 氯乙烯消耗总量 | 吨 | 聚氯乙烯产量 | 吨 |
| 低密度聚乙烯 |  |  |  | 高压聚乙烯 |  |  |  |
| 合格率 | 1480 | % |  | 合格产品总量 | 吨 | 合格产品总量+废次品量 | 吨 |
| 一级品率 | 1491 | % |  | 一等品产量 | 吨 | 合格产品总量 | 吨 |
| 耗乙烯 | 1500 | 千克/吨 | 1000 | 乙烯消耗量 | 吨 | 低密度聚乙烯产量 | 吨 |
| 高密度聚乙烯 |  |  |  | 低压聚乙烯 |  |  |  |
| 合格率 | 1511 | % |  | 合格产品总量 | 吨 | 合格产品总量+废次品量 | 吨 |
| 一级品率 | 1520 | % |  | 一等品产量 | 吨 | 合格产品总量 | 吨 |
| 耗乙烯 | 1531 | 千克/吨 | 1000 | 乙烯消耗量 | 吨 | 高密度聚乙烯产量 | 吨 |
| 全密度聚乙烯 |  |  |  | 线性聚乙烯 |  |  |  |
| 合格率 | 1540 | % |  | 合格产品总量 | 吨 | 合格产品总量+废次品量 | 吨 |
| 一级品率 | 1551 | % |  | 一等品产量 | 吨 | 合格产品总量 | 吨 |
| 耗乙烯 | 1560 | 千克/吨 | 1000 | 乙烯消耗量 | 吨 | 全密度聚乙烯产量 | 吨 |
| 聚丙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 | 1571 | % |  | 合格产品总量 | 吨 | 合格产品总量+废次品量 | 吨 |
| 一级品率 | 1580 | % |  | 一等品产量 | 吨 | 合格产品总量 | 吨 |
| 耗丙烯 | 1591 | 千克/吨 | 1000 | 丙烯消耗量 | 吨 | 聚丙烯产量 | 吨 |
| 聚苯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 | 1600 | % |  | 合格产品总量 | 吨 | 合格产品总量+废次品量 | 吨 |
| 一级品率 | 1611 | % |  | 一等品产量 | 吨 | 合格产品总量 | 吨 |
| 耗苯乙烯 | 1620 | 千克/吨 | 1000 | 苯乙烯消耗量 | 吨 | 聚苯乙烯产量 | 吨 |
| 高压聚乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 | 1631 | % |  | 高压聚乙烯合格产品总量 | 吨 | 高压聚乙烯(合格产品总量+不合格品总量) | 吨 |
| 一级品率 | 1640 | % |  | 高压聚乙烯一级品产量 | 吨 | 高压聚乙烯合格产品总量 | 吨 |
| 耗乙烯 | 1651 | 千克/吨 | 1000 | 乙烯消耗总量 | 吨 | 高压聚乙烯产量 | 吨 |
| 顺丁橡胶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 | 1660 | % |  | 顺丁橡胶合格产品总量 | 吨 | 顺丁橡胶(合格产品总量+不合格品总量) | 吨 |
| 一级品率 | 1671 | % |  | 顺丁橡胶一级品产量 | 吨 | 顺丁橡胶合格产品总量 | 吨 |
| 耗丁二烯 | 1680 | 千克/吨 | 1000 | 丁二烯消耗总量 | 吨 | 顺丁橡胶产量 | 吨 |
| 耗溶剂油 | 1691 | 千克/吨 | 1000 | 溶剂油消耗总量 | 吨 | 顺丁橡胶产量 | 吨 |
| 丁苯橡胶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗丁二烯 | 1700 | 千克/吨 | 1000 | 丁二烯消耗总量 | 吨 | 丁苯橡胶产量 | 吨 |
| 耗苯二烯 | 1711 | 千克/吨 | 1000 | 苯乙烯消耗总量 | 吨 | 丁苯橡胶产量 | 吨 |
| 聚酯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 | 1720 | % |  | 聚酯合格产品总量 | 吨 | 聚酯(合格产品总量+不合格品总量) | 吨 |
| 耗精对苯二甲酸 | 1731 | 千克/吨 | 1000 | 精对苯二甲酸消耗总量 | 吨 | 聚酯产量 | 吨 |
| 耗对苯二甲酸二甲酯 | 1740 | 千克/吨 | 1000 | 对苯二甲酸二甲酯消耗总量 | 吨 | 聚酯产量 | 吨 |
| 耗对二甲苯 | 1751 | 千克/吨 | 1000 | 对二甲苯消耗总量 | 吨 | 聚酯产量 | 吨 |
| 耗甲醇 | 1760 | 千克/吨 | 1000 | 甲醇消耗总量 | 吨 | 聚酯产量 | 吨 |
| 耗乙二醇 | 1771 | 千克/吨 | 1000 | 乙二醇消耗总量 | 吨 | 聚酯产量 | 吨 |
| 轮胎外胎(900-20-14) |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 | 1780 | % |  | 外胎合格产品总量 | 条 | 外胎(合格产品总量+不合格品总量) | 条 |
| 耗帘布 | 1791 | 千克/条 |  | 帘布消耗总量 | 千克 | 轮胎外胎产量 | 条 |
| 耗生胶 | 1800 | 千克/条 |  | 生胶消耗总量 | 千克 | 轮胎外胎产量 | 条 |
| 八、建筑材料工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 熟料平均标号 | 1811 | 号 |  | ∑(某熟料28天抗压强度×该标号熟料产量)×0.0981 | 兆帕·吨 | 全部有标号的熟料产量 | 吨 |
| 其中：回转窑 | 1820 | 号 |  | ∑(某熟料28天抗压强度×该标号熟料产量)×0.0981 | 兆帕·吨 | 回转窑有标号的熟料产量 | 吨 |
| 其中：窑外分解窑(新型干法) | 1831 | 号 |  | ∑(某熟料28天抗压强度×该标号熟料产量)×0.0981 | 兆帕·吨 | 窑外分解窑有标号的熟料产量 | 吨 |
| 立窑 | 1840 | 号 |  | ∑(某熟料28天抗压强度×该标号熟料产量)×0.0981 | 兆帕·吨 | 全部有标号的熟料产量 | 吨 |
| 每吨熟料烧成耗标准煤 | 1851 | 千克 |  | 生产熟料标准煤消耗量×103 | 吨 | 熟料产量 | 吨 |
| 其中：窑外分解窑 (新型干法) | 1860 | 千克 |  | 窑外分解窑生产熟料标准煤消耗量×103 | 吨 | 窑外分解窑熟料产量 | 吨 |
| 立窑 | 1871 | 千克 |  | 立窑生产熟料标准煤消耗量×103 | 吨 | 立窑熟料产量 | 吨 |
| 每吨水泥综合电力消耗 | 1880 | 千瓦·时 |  | 生产水泥综合电力消耗量×104 | 万千瓦·小时 | 水泥产量 | 吨 |
| 其中：窑外分解窑 (新型干法) | 1891 | 千瓦·时 |  | 窑外分解窑生产水泥综合电力消耗量×104 | 万千瓦·小时 | 窑外分解窑水泥产量 | 吨 |
| 立窑 | 1900 | 千瓦·时 |  | 立窑生产水泥综合电力消耗量×104 | 万千瓦·小时 | 立窑水泥产量 | 吨 |
| 每吨水泥综合能耗 | 1911 | 千克 |  | 生产水泥综合电力消耗量(折标准煤)×103 | 吨 | 水泥产量 | 吨 |
| 其中：窑外分解窑 (新型干法) | 1920 | 千克 |  | 窑外分解窑生产水泥综合电力消耗量(折标准煤)×103 | 吨 | 窑外分解窑水泥产量 | 吨 |
| 立窑 | 1931 | 千克 |  | 立窑生产水泥综合电力消耗量(折标准煤)×103 | 吨 | 立窑水泥产量 | 吨 |
| 水泥窑运转率 | 1940 | % |  | 实际运转时间 | 小 时 | 日历时间 | 小时 |
| 其中：回转窑 | 1951 | % |  | 回转窑实际运转时间 | 小 时 | 日历时间 | 小时 |
| 其中：窑外分解窑 (新型干法) | 1960 | % |  | 窑外分解窑实际运转时间 | 小 时 | 日历时间 | 小时 |
| 立窑 | 1971 | % |  | 立窑实际运转时间 | 小 时 | 日历时间 | 小时 |
| 全员实物劳动生产率 | 1980 | 吨/人 |  | 水泥产量 | 吨 | 全部职工平均人数 | 人 |
| 其中：回转窑 | 1991 | 吨/人 |  | 回转窑水泥产量 | 吨 | 回转窑生产职工平均人数 | 人 |
| 其中：窑外分解窑(新型干法) | 2000 | 吨/人 |  | 窑外分解窑水泥产量 | 吨 | 窑外分解窑生产职工平均人数 | 人 |
| 立窑 | 2011 | 吨/人 |  | 立窑水泥产量 | 吨 | 立窑生产职工平均人数 | 人 |
| 平板玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃熔窑熔化效率 | 2020 | 千克/平方米•日 |  | 熔化玻璃液量×103 | 吨 | 熔窑有效熔化面积×生产日数 | 平方米·日 |
| 其中:引上法 | 2031 | 千克/平方米•日 |  | 熔化玻璃液量×103 | 吨 | 熔窑有效熔化面积×生产日数 | 平方米·日 |
| 浮 法 | 2040 | 千克/平方米•日 |  | 熔化玻璃液量×103 | 吨 | 熔窑有效熔化面积×生产日数 | 平方米·日 |
| 格 法 | 2051 | 千克/平方米•日 |  | 熔化玻璃液量×103 | 吨 | 熔窑有效熔化面积×生产日数 | 平方米·日 |
| 每重量箱平板玻璃综合能耗(折标煤) | 2060 | 千克/重量箱 |  | 平板玻璃综合能源消耗量(标准煤)×103 | 吨 | 平板玻璃产量 | 重量箱 |
| 其中:引上法 | 2071 | 千克/重量箱 |  | 引上法玻璃综合能源消耗量(标准煤)×103 | 吨 | 引上法玻璃产量 | 重量箱 |
| 浮 法 | 2080 | 千克/重量箱 |  | 浮法玻璃综合能源消耗量(标准煤)×103 | 吨 | 浮法玻璃产量 | 重量箱 |
| 格 法 | 2091 | 千克/重量箱 |  | 格法玻璃综合能源消耗量(标准煤)×103 | 吨 | 格法玻璃产量 | 重量箱 |
| 每重量箱平板玻璃消耗标准煤 | 2100 | 千克/重量箱 |  | 平板玻璃标准煤消耗量×103 | 吨 | 平板玻璃产量 | 重量箱 |
| 其中：引上法 | 2111 | 千克/重量箱 |  | 引上法玻璃标准煤消耗量×103 | 吨 | 引上法玻璃产量 | 重量箱 |
| 浮 法 | 2120 | 千克/重量箱 |  | 浮法玻璃标准煤消耗量×103 | 吨 | 浮法玻璃产量 | 重量箱 |
| 格 法 | 2131 | 千克/重量箱 |  | 格法玻璃标准煤消耗量×103 | 吨 | 格法玻璃产量 | 重量箱 |
| 每重量箱平板玻璃消耗电力 | 2140 | 千瓦小时/重量箱 |  | 平板玻璃电力消耗量×104 | 万千瓦·小时 | 平板玻璃产量 | 重量箱 |
| 其中:引上法 | 2151 | 千瓦小时/重量箱 |  | 引上法玻璃电力消耗量×104 | 万千瓦·小时 | 引上法玻璃产量 | 重量箱 |
| 浮 法 | 2160 | 千瓦小时/重量箱 |  | 浮法玻璃电力消耗量×104 | 万千瓦·小时 | 浮法玻璃产量 | 重量箱 |
| 格 法 | 2171 | 千瓦小时/重量箱 |  | 格法玻璃电力消耗量×104 | 万千瓦·小时 | 格法玻璃产量 | 重量箱 |
| 每重量箱平板玻璃消耗纯碱 | 2180 | 千克/重量箱 |  | 平板玻璃纯碱消耗量×103 | 吨 | 平板玻璃产量 | 重量箱 |
| 每重量箱平板玻璃消耗芒硝 | 2191 | 千克/重量箱 |  | 平板玻璃芒硝消耗量×103 | 吨 | 平板玻璃产量 | 重量箱 |
| 每重量箱平板玻璃消耗锡 | 2200 | 千克/重量箱 |  | 平板玻璃锡消耗量×103 | 吨 | 平板玻璃产量 | 重量箱 |
| 每重量箱平板玻璃耗水量 | 2211 | 千克/重量箱 |  | 平板玻璃耗水量×103 | 吨 | 平板玻璃产量 | 重量箱 |
| 全员平板玻璃实物劳动生产率 | 2220 | 重量箱/人 |  | 平板玻璃产量 | 重量箱 | 全部职工平均人数 | 人 |
| 其中:引上法 | 2231 | 重量箱/人 |  | 引上法平板玻璃产量 | 重量箱 | 引上法生产职工平均人数 | 人 |
| 浮 法 | 2240 | 重量箱/人 |  | 浮法平板玻璃产量 | 重量箱 | 浮法生产职工平均人数 | 人 |
| 格 法 | 2251 | 重量箱/人 |  | 格法平板玻璃产量 | 重量箱 | 格法生产职工平均人数 | 人 |
| 九、机械工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铸铁件综合废品率 | 2260 | % |  | 全部铸铁件废品总量 | 吨 | 合格品重量+全部废品总重量 | 吨 |
| 铸钢件综合废品率 | 2271 | % |  | 全部铸钢件废品总量 | 吨 | 合格品重量+全部废品总重量 | 吨 |
| 机械加工件综合废品率 | 2280 | % |  | 机械加工件全部废品工时 | 工时 | 合格品工时+全部废品工时 | 工时 |
| 金属切削机床利用率 | 2291 | % |  | 实际开动台时 | 台时 | 按两班制开动台时或已安装的机床台数×制度工作日数×15•5(小时)-计划大、中(项)修理实际停机台时 | 台时 |
| 钢材利用率 | 2300 | % |  | 各种产品钢材净重 | 吨 | 各种产品钢材总消耗量 | 吨 |
| 其中：轴承钢利用率 | 2311 | % |  | 各种产品轴承钢材净重 | 吨 | 各种产品轴承钢材总消耗量 | 吨 |
| 硅钢片利用率 | 2320 | % |  | 各种产品硅钢材净重 | 吨 | 各种产品硅钢材总消耗量 | 吨 |
| 铜材利用率 | 2331 | % |  | 各种产品铜材净重 | 吨 | 各种产品铜材总消耗量 | 吨 |
| 铝材利用率 | 2340 | % |  | 各种产品铝材净重 | 吨 | 各种产品铝材总消耗量 | 吨 |
| 热处理设备利用率 | 2351 | % |  | 热处理件废品重量 | 吨 | 热处理件合格品重量+废品重量 | 吨 |
| 十、电子工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 微型电子计算机一次交验合格率 | 2360 | % |  | 一次交验的合格产品数量 | 部 | 交验的产品总量 | 部 |
| 组合音响一次交验合格率 | 2371 | % |  | 一次交验的合格产品数量 | 台 | 交验的产品总量 | 台 |
| 电话机一次交验合格率 | 2380 | % |  | 一次交验的合格产品数量 | 部 | 交验的产品总量 | 部 |
| 激光视盘机一次交验合格率 | 2391 | % |  | 一次交验的合格产品数量 | 台 | 交验的产品总量 | 台 |
| 彩色显象管成品率 | 2400 | % |  | 彩色显像管成品数量 | 只 | 投产的彩管总量 | 只 |
| 碳膜电阻器合格率 | 2411 | % |  | 合格品数量 | 只 | 碳膜电阻生产总量 | 只 |
| 铝电解电容器合格率 | 2420 | % |  | 合格品数量 | 只 | 铝电解电容器生产总量 | 只 |
| 程控交换机合格率 | 2431 | % |  | 合格品数量 | 部 | 程控交换机生产总量 | 部 |
| 移动通信基站合格率 | 2440 | % |  | 合格品数量 | 部 | 移动通信基站生产总量 | 部 |
| 手机合格率 | 2451 | % |  | 手机检验合格数量 | 部 | 手机生产总量 | 部 |
| 传真机合格率 | 2460 | % |  | 传真机检验合格数量 | 部 | 传真机生产总量 | 部 |
| 十一、纺织工业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 每吨粘胶纤维用浆粕量 (短纤维) | 2471 | 千克 | 1000 | 化学浆粕 | 吨 | 粘胶短纤维 | 吨 |
| 每吨粘胶纤维用浆粕量 (长丝) | 2480 | 千克 | 1000 | 化学浆粕 | 吨 | 粘胶长丝 | 吨 |
| 每吨粘胶纤维用电量 (短纤维) | 2491 | 千瓦•时 | 10000 | 生产用电量 | 万千瓦•时 | 粘胶短纤维 | 吨 |
| 每吨粘胶纤维用电量(长丝) | 2500 | 千瓦•时 | 10000 | 生产用电量 | 万千瓦•时 | 粘胶长丝 | 吨 |
| 每吨粘胶纤维用标准煤量(短纤维) | 2511 | 千克 | 1000 | 生产用煤量 | 吨 | 粘胶短纤维 | 吨 |
| 每吨粘胶纤维用标准煤量(长丝) | 2520 | 千克 | 1000 | 生产用煤量 | 吨 | 粘胶长丝 | 吨 |
| 每吨锦纶用原料量 | 2531 | 千克 | 1000 | 聚酰胺 | 吨 | 锦纶纤维(长、短、综丝) | 吨 |
| 每吨锦纶用电量 | 2540 | 千瓦•时 | 10000 | 生产用电量 | 万千瓦•时 | 锦纶纤维(长、短、综丝) | 吨 |
| 每吨锦纶用标准煤量 | 2551 | 千克 | 1000 | 生产用煤量(折标准煤) | 吨 | 锦纶纤维(长、短、综丝) | 吨 |
| 每吨涤纶用原料量(短纤维) | 2560 | 千克 | 1000 | 聚脂(切片或熔体) | 吨 | 涤纶短纤维 | 吨 |
| 每吨涤纶用原料量(长丝) | 2571 | 千克 | 1000 | 聚脂(切片或熔体) | 吨 | 涤纶长丝 | 吨 |
| 每吨涤纶用电量(短纤维) | 2580 | 千瓦•时 | 10000 | 生产用电量 | 万千瓦•时 | 涤纶短纤维 | 吨 |
| 每吨涤纶用电量(长丝) | 2591 | 千瓦•时 | 10000 | 生产用电量 | 万千瓦•时 | 涤纶长丝 | 吨 |
| 每吨涤纶用标准煤量 (短纤维) | 2600 | 千克 | 1000 | 生产用煤量(折标准煤) | 吨 | 涤纶短纤维 | 吨 |
| 每吨涤纶用标准煤量(长丝) | 2611 | 千克 | 1000 | 生产用煤量(折标准煤) | 吨 | 涤纶长丝 | 吨 |
| 每吨腈纶用原料量 | 2620 | 千克 | 1000 | 聚丙烯腈 | 吨 | 腈纶纤维 | 吨 |
| 每吨腈纶用电量 | 2631 | 千瓦•时 | 10000 | 生产用电量 | 万千瓦•时 | 腈纶纤维 | 吨 |
| 每吨腈纶用标准煤量 | 2640 | 千克 | 1000 | 生产用煤量(折标准煤) | 吨 | 腈纶纤维 | 吨 |
| 每吨维纶用原料量 | 2651 | 千克 | 1000 | 聚乙烯醇 | 吨 | 维纶纤维 | 吨 |
| 每吨维纶用电量 | 2660 | 千瓦•时 | 10000 | 生产用电量 | 万千瓦•时 | 维纶纤维 | 吨 |
| 每吨维纶用标准煤量 | 2671 | 千克 | 1000 | 生产用煤量(折标准煤) | 吨 | 维纶纤维 | 吨 |
| 平均纱号 | 2680 | 号 |  | 纱重量(产量) | 吨 | 纱长度 | 10亿米 |
| 每吨纱(线)通扯净用棉量(包括化纤) | 2691 | 千克 | 10000 | 用棉花数量(含化纤短纤) | 万千克 | 纱(线)重量(产量) | 吨 |
| 每吨纱(线)用电量 | 2700 | 千瓦•时 | 10000 | 前纺车间用电量 | 万千瓦•时 | 纱(线)重量(产量) | 吨 |
| 棉纺锭设备利用率 | 2711 | % |  | 棉纺锭利用锭时数 | 万锭时 | 棉纺锭安装锭时数 | 万锭时 |
| 每千锭时平均产纱量 (混合数) | 2720 | 千克 | 100 | 纱重量(产量) | 吨 | 棉纺锭运转锭时数 | 万锭时 |
| 每百米布用纱线量 (包括化纤) | 2731 | 千克 | 1000 | 织布用纱数量 | 吨 | 布产量 | 百米 |
| 棉布织机每台时产量 (混合数) | 2740 | 米 |  | 布产量 | 万米 | 棉织机运转台时数 | 万台时 |
| 棉布织机设备利用率 | 2751 | % |  | 棉织机利用台时数量 | 万台时 | 棉织机安装台时数量 | 万台时 |
| 平均纬密 | 2760 | 根/10厘米 | 10 | 纱(线)总根数 | 百万根 | 布产量 | 万米 |
| 平均幅宽 | 2771 | 厘米 |  | 用平方米计算的布长度 | 百平方米 | 布产量 | 千米 |
| 每百米布用电量 | 2780 | 千瓦•时 | 10000 | 织布车间用电量 | 万千瓦•时 | 布产量 | 百米 |
| 每百千克绒线净用毛条量(包括化纤) | 2791 | 千克 | 1000 | 用毛条数量 | 吨 | 精纺绒线产量 | 百千克 |
| 精梳毛织机每台时产量 | 2800 | 米 |  | 精纺毛织品产量 | 万米 | 毛织机运转台时数 | 万台时 |
| 每百米丝织品用原料量 | 2811 | 千克 | 1000 | 用丝(含化纤丝)数量 | 吨 | 丝织品产量 | 百米 |
| 每百米精梳毛织品净用毛条量(包括化纤) | 2820 | 千克 | 1000 | 用毛条数量(含化纤毛条) | 吨 | 精纺毛织品产量 | 百米 |
| 每百米粗梳毛织品用洗净毛量(包括化纤) | 2831 | 千克 | 1000 | 用洗净毛量(含化学纤维) | 吨 | 粗纺毛织品产量 | 百米 |
| 粗梳毛织机每台时产量 | 2840 | 米 |  | 粗纺毛织品产量 | 万米 | 毛织机运转台时数 | 万台时 |
| 每条毛毯用洗净毛量 (包括化纤) | 2851 | 千克 |  | 用洗净毛量(含化学纤维) | 千克 | 毛毯产量 | 条 |
| 丝织机台时产量 | 2860 | 米 |  | 丝织品产量 | 万米 | 丝织机运转台时数 | 万台时 |
| 白厂丝平均等级 | 2871 | 级分 |  | 各等级丝的代表级分×各等级丝产量 | 吨级分 | 丝产量 | 吨 |
| 每百千克桑蚕丝用毛茧量 | 2880 | 千克 | 1000 | 用毛茧量 | 吨 | 桑蚕丝产量 | 百千克 |

编码说明：4位编码,左三位为顺序码,右一位为奇偶校验码,当左三位是偶数时,右一位为0；当左三位是奇数时,右一位为1。